1)Складываем среднюю часть брюк с деталями кармана лицевой стороной внутрь, уравниваем срезы, прокладываем строчку на оверлоке со стороны кармана.

2) Расправляем на лицевой стороне, проутюживаем, прокладываем отделочную строчку по основной детали.

3) Берём нижнюю часть брюк, складываем лицевой стороной внутрь.

4) Прокладываем строчку на оверлоке со стороны нижней части, заутюживаем шов на верхнюю половинку, прокладываем отделочную строчку по верхней детали.

5) Передняя половинка брюк собрана.

6) Берём кокетку и заднюю половинку брюк, соединяем на оверлоке, отстрачиваем со стороны кокетки.

7) Обрабатывает карман, совмещаем верхний срез кармана со швом притачивания кокетки, настрачиваем карман на 0.1-0.2мм от среза.

8) Соединяем переднюю и заднюю половинки брюк по боковому срезу, прокладываем строчку на оверлоке. Приутюживаем, направляем боковой шов на заднюю половинку брюк.

9) Отстрачиваем боковой шов по задней половинке.

10) Совмещаем шаговый срез, прокладываем оверлочную строчку. Заутюживаем шов на заднюю половинку брюк.

11) Одну штанину выворачиваем на лицевую сторону, вкладываем во вторую штанину лицевой стороной внутрь.

12) Совмещаем срезы так, чтобы шов кокетки и шаговый были совмещены. Прокладываем строчку на оверлоке.

13) Отстрачиваем средний шов.

14) Выкраиваем пояс из кашкорсе или рибаны.

15) Совмещаем короткие срезы, прошиваем, оставляя отверстие под резинку.

16) Скалываем пояс с верхом брюк, совмещая срезы.

17) Прокладываем строчку на оверлоке.

18) Выкраиваем манжеты из кашкорсе, собираем их вкруг. Скалываем с нижней частью штанины.

19) Пришиваем манжеты.

20) Через отверстие в поясе вставляем резинку, утюжим. Брюки готовы)